门级建模

module decoder_2x4_gates(D, A, B, E);

output  [3:0]  D;

input  A,B;

input E;

wire A_not, B_not, E_not;

not

G1 (A_not, A),

G2 (B_not, B),

G3 (E_not, E);

nand

G4 (D[0], A_not, B_not, E_not),

G5 (D[1], A_not, B, E_not),

G6 (D[2], A, B_not, E_not),

G7 (D[3], A, B, E_not);

Endmodule

数据流建模

module decoder_2x4_df  (

output [3:0] D,

input A, B, enable

);

assign

D[0] = !((!A) && (!B) && (!enable)),

D[1] = !((!A) && B && (!enable)),

D[2] = !(A && (!B) && (!enable)),

D[3] = !(A && B && (!enable));

Endmodule

实现触发器

module dff_rs_async(clk,r,s,d,q);

input clk,r,s,d;

output q;

reg q;

always@(posedge clk orposedger

or posedge s)

begin

if(r) q<=1'b0;

else if(s) q<=1'b1;

else q<=d;

end

endmodule